Pintér Mátyás

WYXPLR

Informatikai projektfeladat

Robotcella tervezés

Tartalomjegyzék:

Tartalomjegyzék:	2

Projekt rövid leírása	3

A robot, és vezérlője	3

Csavarozó egység	4

Csavar adagoló	4

Villamos tervezés, és környezet fizikai felépítése	5

Keret/ketrec	5

Villamos szekrény	5

Kábelezés	5

3D szimuláció	5

Munkaprogram	5

Biztonságtechnika	5

Védelmi rendszer	5

Szabványok	5

Projekt rövid leírása

A projekt ötletem a Mercedes-nél eltöltött gyakorlati időszakomból származik. Célom egy új csavarozó robot megtervezése szinte nullától százig. A robot a csavarozási feladatokat fog ellátni, építésének oka pedig a gyár bővítése. A modern autóipari elvárásoknak megfelelően a cella napi 16 órás (kétműszakos) folyamatos üzemre lett tervezve.

Az alkalmazott technológia: Folyatófúró csavarozás, (Flow Drill Screwing) továbbiakban FDS. A cella fő technológiai feladata fém autóipari alkatrészek (például alumínium és acél karosszériaelemek) összeillesztése FDS technológiával. Ezen eljárás különlegessége, hogy nem igényel előfúrt furatokat. A csavarozó tengely nagy fordulatszámmal és jelentős, tengelyirányú nyomóerővel préseli a speciális kialakítású csavart a munkadarabnak. A fellépő súrlódási hő lokálisan képlékennyé teszi a fémet, a csavar áthatol az anyagon, és egyidejűleg kialakítja a saját menetét. Ez a technológia rendkívül erős, rezgésálló kötést biztosít, ami elengedhetetlen a járműiparban.

Termelési elvárások és KPI-ok: A rendszer tervezése során az optimális ciklusidő elérése fontos szempont, azonban a minőségbiztosítási követelmények miatt a pozicionálási pontosság és a csavarozási paraméterek (nyomaték, szög, lenyomóerő) szigorú betartása élvez prioritást. A robotcellának garantálnia kell a selejtarány minimalizálását a teljes, 16 órás napi üzemidő alatt. A technológia jellegéből adódó extrém fizikai igénybevétel miatt a rendszer mechanikai felépítésének, különösen a robotkar merevségének, kritikus szerepe van a pontosság megtartásában.

A robot, és vezérlője

A robotmodell kiválasztása: KUKA KR QUANTEC széria. A folyamat során, nagy, amorf alakú karosszériaelemeket kell bejárnia a robot végszerszámának. Ezért egy nagy teherbírású robotra, a KUKA KR 210 R2700-2-re esett a választásom. Maximális kinyúlása 2700 mm, így egy nagyobb munkadarabot is körül tud járni, anélkül, hogy az egész robotnak kéne mozognia. Bár az FDS csavarozó egység nincs 50-70 kg, a 210 kg-os névleges teherbírás választása fontos döntés, mivel az FDS folyamat során fellépő 2-3 kN nagyságrendű, Z-tengely irányú nyomóerő felvételéhez a robotkar maximális statikus és dinamikus merevségére van szükség. A QUANTEC széria robusztus öntvényei és hajtóművei garantálják, hogy a nyomóerő hatására a szerszámközéppont (TCP) deflexiója (elhajlása) a megengedett tűréshatáron belül maradjon.

Kinematika és rögzítés: A választott KUKA manipulátor egy 6 szabadságfokú, csuklókaros ipari robot. A cella fizikai kialakítása során a robot padlóra csavarozott rögzítést kap. Ez a rögzítési mód biztosítja a legmagasabb stabilitást és rezgéselnyelő képességet a nagy erőhatásokkal járó megmunkálásoknál. A padlós rögzítéshez egy acél alaplap szükséges, amely biztosítja a robot pozíciójának állandóságát a teljes élettartam alatt.

A robot agya a KUKA KR C5 vezérlőszekrény. Ez a legújabb verzió, mely kompaktabb az előzőnél, így helyigénye optimálisabb. A KR C5 natívan támogatja az összes modern ipari kommunikációs protokollt (pl. PROFINET), így zökkenőmentesen integrálható a csavarozóegység vezérlőjével és a cella biztonsági logikáját felügyelő PLC-vel.

Csavarozó egység

A robot végszerszáma: Atlas Copco FDS rendszer. folyatófúró csavarozás kivitelezésére egy ipari standard Atlas Copco HLX csavarozó orsó került kiválasztásra. Ez egy kompakt, de rendkívül nagy teljesítményű egység egy szervomotoros hajtásból, egy pneumatikus vagy szervohajtású előtoló (Z-irányú) mechanikából, és a csavart befogó speciális fejből áll. Kamerás rendszert nem szeretnék alkalmazni, így a folyamat sikere kizárólag a robot kinematikai ismétlési pontosságán, valamint a karosszériaelemet rögzítő fixtúra precizitásán alapul.

Az FDS technológia sikeressége a paraméterek ezredmásodperces pontosságú szabályozásán múlik. Az Atlas Copco egység saját, dedikált vezérlővel rendelkezik, amely a kritikus paramétereket felügyeli a folyamat hat fázisában (felmelegítés, penetráció, menetformázás, csavarozás, fejfelfekvés, végső meghúzás).

Legfontosabb paraméterek:

- Fordulatszám (RPM): A fém megolvasztásához a kezdeti szakaszban extrém magas, esetenként 6000-8000 fordulat/perc sebességre van szükség.

- Tengelyirányú nyomóerő (Z-irányú erő): A robotmerevség kihasználásával a szerszám 1500-3000 N nyomóerőt fejt ki a munkadarabra a behatolási szakaszban.

- Beépített szenzorika: A csavarozó tengely integrált nyomatékszenzorral és mélység- (út) mérővel van felszerelve. A rendszer minden egyes csavar esetén valós időben rajzol egy nyomaték-szög-mélység görbét. Ha a csavar nem éri el a megfelelő mélységet (pl. megszorul), vagy a végső meghúzási nyomaték a tűréshatáron kívül esik, a szerszám vezérlője "NOK" (Not OK) jelet küld a PLC-nek, így garantálva a 100%-os minőségellenőrzést.

A ciklusidő minimalizálása érdekében a csavarok adagolása a cikluson kívülről, automatizáltan történik. Az effektoron nem található gravitációs vagy táras adagoló, helyette a szerszám egy rugalmas, kopásálló pneumatikus tömlőn (belövőcső) keresztül csatlakozik a cellán kívül elhelyezett csavaradagolóhoz. Amíg a robot a következő csavarozási pozícióba mozog (holtidő), az adagolórendszer sűrített levegő segítségével "belő" egy új kötőelemet egyenesen a csavarozófej befogópofájába. Ezt a típusú utántöltést "Step-feed" vagy belövéses technológiának hívják.

Csavar adagoló

A folytonos és megbízható csavarellátás biztosítására a cella egy klasszikus, ipari kivitelű rezgőtálas adagolóval lesz ellátva. A rendszer egy ömlesztett anyagot befogadó tölcsérből, magából a rezgőtálból, és egy lineáris kihordó sínből áll. A tál alján elhelyezett elektromágneses tekercsek specifikus frekvenciájú vibrációt keltenek, amelynek hatására a csavarok elindulnak felfelé a tál belső spirális pályáján. A pálya geometriája olyan mechanikai terelőkkel van kialakítva (kieső rések, magasságkorlátozók), amelyek biztosítják, hogy a lineáris sínre már csak a megfelelő orientációban érkezzenek meg a kötőelemek.

A tartály térfogata úgy lett megválasztva, hogy a tervezett ciklusidők és a darabonkénti csavarszám figyelembevételével a cella legalább 4 órás teljes autonómiával rendelkezzen. Így a gépkezelőnek műszakonként mindössze egy-két alkalommal kell a csavarok utántöltésével foglalkoznia. Ez megfelelő arányt biztosít a kevés rá fordított idő és az időnkénti ellenőrzés között.

Elhelyezése: az egység a fizikai biztonsági kerítésen kívül kapott helyet. Ennek az elrendezésnek a legfőbb termelési előnye, hogy a gépkezelő a robot működése közben is biztonságosan, a védőkörök megszakítása (a gép leállítása, pl. ketreckinyitással) nélkül el tudja végezni az esedékes utántöltést. Az állásidő ily módon történő minimalizálása jelentősen javítja a cella OEE (Overall Equipment Effectiveness) mutatóját. Bár az adagoló a rácson kívül van, pozíciója közvetlenül a rács mellett, a robot bázisához a lehető legközelebb lett kijelölve. Ez a közelség elengedhetetlen, mivel a csavarok a lineáris sín végéről egy sűrített levegős (pneumatikus) tömlőn keresztül lövődnek a szerszámhoz. A rövid belövőcső csökkenti a tranzitidőt és drasztikusan minimalizálja az elakadások (jamming) esélyét.

Villamos tervezés, és környezet fizikai felépítése

Keret/ketrec

Villamos szekrény

Kábelezés

3D szimuláció

Munkaprogram

Biztonságtechnika

Védelmi rendszer

Szabványok